绍兴市中心医院医共体总院一体化平台硬件项目

主要设备技术参数要求

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、医院信息中心核心数据部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心业务双机Oracle RAC | HIS数据库服务器（RAC） | 台 | 指标项 | 指标要求 | 2 |
|  |  |  |  | CPU 信息 | 英特尔至强金牌 6416H 2.2G, 18C/36T, 16GT/s, 45M 缓存, Turbo, HT (165W)DDR5-4800 |  |
|  |  |  |  | ▲主板支持的CPU 和内存情况 | 主板支持4 颗英特尔至强金牌 6416H, 256GB内存，最大支持内存16TB |  |
|  |  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 64个 |  |
|  |  |  |  | 实配内存数量 | ≥512GB内存, 4800MT/s 双列 |  |
|  |  |  |  | 内存规格 | ≥DDR5以上 |  |
|  |  |  |  | ▲硬盘类型 | 最多支持32个2.5英寸 SAS/SATA（(HDD/SSD)硬盘，24个2.5英寸NVMe（SSD）硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬磁盘实配容量 | ≥配置3块960G SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置不少于8个2.5英寸插槽 |  |
|  |  |  |  | 实配网口速率和数量 | 本次配置：1块1Gb双端口网卡；2块25GB SFP+ 双端口网卡（含万兆光纤模块） |  |
|  |  |  |  | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |  |
|  |  |  |  | USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |  |
|  |  |  |  | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 2+2 冗余 |  |
|  |  |  |  | 实配电源模块数量 | ≥4 |  |
|  |  |  |  | 实配电源功率 | ≥1100W |  |
|  |  |  |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
|  |  |  |  | 尺寸（高×宽×深） | 国标服务器机箱设计遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |
|  |  |  |  | 服务器导轨 | 国标尺寸 |  |
|  |  |  |  | 实配CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥英特尔至强金牌 6416H *4颗 |  |
|  |  |  |  |  | 4U |  |
|  |  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |
|  |  |  |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |  |
|  |  |  |  | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |  |
|  |  |  |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |  |
|  |  |  |  | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
|  |  |  |  | 实配RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/50/60 |  |
|  |  |  |  | 实配▲RAID 卡BBU 单元 | ≥配置 8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |
|  |  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
|  |  |  |  | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |
|  |  |  |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |  |
|  |  |  |  | ▲远程控制 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |  |
|  |  |  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |
|  |  |  |  | ▲增强要求 | 支持服务器客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放，投标时提供产品功能截图 |  |
|  |  |  |  | CPU 主频 | ≥2.2GHz |  |
|  |  |  |  | 单CPU 核数 | ≥18 |  |
|  |  |  |  | 单CPU 末级缓存容量 | ≥45MB |  |
|  |  |  |  | 单内存模块容量 | ≥32GB |  |
|  |  |  |  | 内存速率 | ≥4800MT/s |  |
|  |  |  |  | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量不低于8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 实配FC HBA 卡速率 | 配备FC HBA 卡，≥2块双端口 32GB 光纤HBA卡 |  |
|  |  |  |  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
|  |  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
|  |  |  |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
|  |  |  |  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
|  |  |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |
|  |  |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |  |
|  |  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |  |
|  |  |  |  | 服务响应 | 质保期内提供3年7*24*4原厂保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；中标后提供所涉及产品原厂服务承诺函 |  |
| 2 |  | EMR服务器（RAC） | 台 | 指标项 | 指标要求 | 2 |
|  |  |  |  | CPU 信息 | 2x英特尔至强银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M 缓存, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 |  |
|  |  |  |  | ▲主板支持的CPU 和内存情况 | 主板支持2 颗英特尔至强银牌 4314, 256GB内存，最大支持内存8TB |  |
|  |  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 32个 |  |
|  |  |  |  | 实配内存数量 | ≥256GB |  |
|  |  |  |  | 内存规格 | ≥DDR4以上 |  |
|  |  |  |  | ▲硬盘类型 | 最多支持28个2.5英寸 SAS/SATA(NVMe) (HDD/SSD)硬盘，或最多支持12个3.5英寸 SAS/SATA HDD/SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬磁盘实配容量 | ≥配置3块960G SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置不少于8个2.5英寸插槽 |  |
|  |  |  |  | 实配网口速率和数量 | ≥本次配置：1块1Gb双端口网卡；2块10GB SFP+ 双端口网卡（含万兆光纤模块） |  |
|  |  |  |  | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |  |
|  |  |  |  | USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |  |
|  |  |  |  | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 |  |
|  |  |  |  | 实配电源模块数量 | ≥2 |  |
|  |  |  |  | 实配电源功率 | ≥1400W |  |
|  |  |  |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
|  |  |  |  | 尺寸（高×宽×深） | 国标服务器机箱设计遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |
|  |  |  |  | 服务器导轨 | 国标尺寸 |  |
|  |  |  |  | 实配CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥英特尔至强银牌 4314 *2 |  |
|  |  |  |  |  | 2U |  |
|  |  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |
|  |  |  |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |  |
|  |  |  |  | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |  |
|  |  |  |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |  |
|  |  |  |  | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
|  |  |  |  | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/50/60 |  |
|  |  |  |  | 实配▲RAID 卡BBU 单元 | ≥配置 8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |
|  |  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
|  |  |  |  | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |
|  |  |  |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |  |
|  |  |  |  | ▲远程控制 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |  |
|  |  |  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |
|  |  |  |  | ▲增强要求 | 支持服务器客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放，投标时提供产品功能截图 |  |
|  |  |  |  | CPU 主频 | ≥2.4GHz |  |
|  |  |  |  | 单CPU 核数 | ≥16 |  |
|  |  |  |  | 单CPU 末级缓存容量 | ≥24MB |  |
|  |  |  |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |  |
|  |  |  |  | RAID 卡缓存容量大小 | ★配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量不低于8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 实配FC HBA 卡速率 | ≥配备FC HBA 卡，2块单端口 32GB 光纤HBA卡 |  |
|  |  |  |  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
|  |  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
|  |  |  |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
|  |  |  |  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
|  |  |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |
|  |  |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |  |
|  |  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |  |
|  |  |  |  | 服务响应 | 质保期内提供3年7*24*4原厂保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；中标后提供所涉及产品原厂服务承诺函 |  |
| 3 |  | 数据中心数据库（RAC） | 套 | 指标项 | 指标要求 | 2 |
|  |  |  |  | CPU 信息 | 英特尔至强金牌 Intel Xeon Gold 5320 26核2.2主频, 39M 缓存, Turbo, HT (185) |  |
|  |  |  |  |  | HT (225W) DDR5-4800 |  |
|  |  |  |  | ▲主板支持的CPU 和内存情况 | 主板支持2 颗英特尔至强金牌 Intel Xeon Gold 5320 26核2.2主频, 39M 缓存, Turbo, HT (185)，最大支持内存8TB |  |
|  |  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 32个 |  |
|  |  |  |  | 实配内存数量 | ≥384GB |  |
|  |  |  |  | 内存规格 | ≥DDR4以上 |  |
|  |  |  |  | ▲硬盘类型 | 最多支持28个2.5英寸 SAS/SATA(NVMe) (HDD/SSD)硬盘，或最多支持12个3.5英寸 SAS/SATA HDD/SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 实配硬磁盘实配容量 | ≥配置3块960G SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置不少于8个2.5英寸插槽 |  |
|  |  |  |  | 实配网口速率和数量 | ≥本次配置：1块1Gb双端口网卡；2块10GB SFP+ 双端口网卡（含万兆光纤模块） |  |
|  |  |  |  | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |  |
|  |  |  |  | USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |  |
|  |  |  |  | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 |  |
|  |  |  |  | 实配电源模块数量 | ≥2 |  |
|  |  |  |  | 实配电源功率 | ≥1400W |  |
|  |  |  |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
|  |  |  |  | 尺寸（高×宽×深） | 国标服务器机箱设计遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |
|  |  |  |  | 服务器导轨 | 国标尺寸 |  |
|  |  |  |  | 实配CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥英特尔至强金牌 Intel Xeon Gold 5320 26核2.2主频 *2 |  |
|  |  |  |  |  | 2U |  |
|  |  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |
|  |  |  |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |  |
|  |  |  |  | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |  |
|  |  |  |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |  |
|  |  |  |  | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
|  |  |  |  | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/50/60 |  |
|  |  |  |  | 实配▲RAID 卡BBU 单元 | ≥配置 8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |
|  |  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
|  |  |  |  | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |
|  |  |  |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |  |
|  |  |  |  | ▲远程控制 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |  |
|  |  |  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |
|  |  |  |  | ▲增强要求 | 支持服务器客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放，投标时提供产品功能截图 |  |
|  |  |  |  | CPU 主频 | ≥2.2GHz |  |
|  |  |  |  | 单CPU 核数 | ≥26 |  |
|  |  |  |  | 单CPU 末级缓存容量 | ≥39MB |  |
|  |  |  |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |  |
|  |  |  |  | RAID 卡缓存容量大小 | ★配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量不低于8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 实配FC HBA 卡速率 | ≥配备FC HBA 卡，2块单端口 32GB 光纤HBA卡 |  |
|  |  |  |  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
|  |  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
|  |  |  |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
|  |  |  |  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
|  |  |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |
|  |  |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |  |
|  |  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |  |
|  |  |  |  | 服务响应 | 质保期内提供3年7*24*4原厂保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；中标后提供所涉及产品原厂服务承诺函 |  |
| 4 | 存储双活系统（全闪AA架构双活存储，（信创） | 存储设备（数据库存储） | 套 | 指标项 | 指标要求 |  |
|  |  |  |  | 自主可控 | ★所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU，提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 所投存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux），提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  |  | 主机接口卡、磁盘框扩展接口卡、磁盘框级联芯片以及SSD盘控制芯片、BMC管理芯片均采用国产品牌产品，提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 架构 | ▲控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10%，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 采用盘控一体架构，控制器框提供≥36个硬盘槽位。 |  |
|  |  |  |  |  | 采用多控（所有控制器）高速互联架构，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦。 |  |
|  |  |  |  |  | ★投标产品要求必须是全闪存存储，提供官网材料证明并附官网链接。 |  |
|  |  |  |  |  | SAN和NAS一体化存储，支持配置NAS协议，本次配置IP SAN和FC SAN协议。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持S3协议，支持NAS和对象互通，提供主机侧实现NAS和对象协议互通的官网证明材料并附官网链接。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持控制器扩展，最大支持≥8控。 |  |
|  |  |  |  |  | 控制器支持NDU升级，升级过程中控制器不重启，主机链路不切换，业务基本无影响，且升级完成后性能迅速恢复，提供官网材料证明并附官网链接。 |  |
|  |  |  |  |  | 前端采用基于FC或者RDMA的NVMe协议，后端支持基于RDMA或者PCI-E的NVMe协议，以实现支持端到端NVMe架构，提供官网材料证明并附官网链接。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持单链路软件升级，升级过程IO跌零≤1s，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲稳定时延≤0.5ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能(不少于3个)，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | 配置 | ★配置≥2个控制器，且每个控制器配置≥1颗多核处理器，单颗处理器物理核数≥64，主频≥2.6GHz。 |  |
|  |  |  |  |  | 系统内总一级缓存容量配置≥384GB，且任意控制器一级缓存容量≥192GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |  |
|  |  |  |  |  | 支持配置16G、32G FC，10G、25G、40G、100 GE接口 |  |
|  |  |  |  |  | 配置≥8*16Gbps FC接口，配置≥8*10Gbps Ethernet接口，配置≥8* 1Gb ETH电口；（满配多模光模块） |  |
|  |  |  |  |  | 支持企业级NVMe 双端口 TLC SSD、SAS TLC SSD，非SATA SSD，非QLC SSD。 |  |
|  |  |  |  |  | 配置≥12个3.84TB企业级双端口NVMe TLC SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  |  | 系统最大支持NVMe SSD硬盘个数≥1000，提供官网材料证明并附官网链接。 |  |
|  |  |  |  |  | 配置后端磁盘通道带宽≥400Gps |  |
|  |  |  |  |  | 支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢失，不中断业务，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | Qos | 配置Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。 |  |
|  |  |  |  | 快照 | 配置ROW无损快照功能，支持单LUN ≥6万个快照，系统≥100万个快照。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲系统提供每3秒做一次快照备份，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失；提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms。上述所有内容提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | 克隆 | 配置克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本。支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步。 |  |
|  |  |  |  | 双活 | 配置本地高可靠的双活功能，容量不少于实配硬盘可得 |  |
|  |  |  |  |  | ▲提供A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备，仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；支持双仲裁模式，单台仲裁设备故障，不影响正常双活业务；一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复；上述所有内容提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | 多路径 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，提供多路径软件著作权证书。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持麒麟、凝思（Rocky）、红旗（Red Flag）等主流国产操作系统并提供至少1份兼容性证书复印件。 |  |
|  |  |  |  | 数据校验 | 支持端到端的DIF ，防止静默数据错误，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | 管理维护 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔，并提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，提供操作界面截图 |  |
|  |  |  |  |  | 支持提前≥365天容量预测，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | 维保 | 提供原厂三年维保 |  |
| 5 |  | 光纤通道交换机（含模块） | 套 | 指标项 | 指标要求 | 4 |
|  |  |  |  | 端口数 | 交换机模式可提供≥48个端口，访问网关默认端口映射支持≥48个SFP+ F端口，≥8个SFP+ N端口，要求：48端口激活,含48*16Gb多模SFP，双电源 |  |
|  |  |  |  | 端口类型 | 支持D端口（ClearLink诊断端口）、E端口、EX端口、F端口、M端口、AE端口；可选端口类型控制；访问网关模式：F端口和支持NPIV技术的N端口 |  |
| 6 |  | 光纤线材 | 批 |  | LC-LC 定制 | 96 |
| 7 | 信息中心信融合服务器群 | 超融合内网虚拟化应用服务器节点 | 台 | 功能项 | 功能要求说明 | 6 |
|  |  |  |  | ★超融合硬件平台 | 1、单台配置规格：2U，CPU≥2颗Intel Xeon Gold 6326 CPU@2.90GHZ（16C），内存≥32*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥固态硬盘-1.92T-SSD(*4个)；数据盘≥机械硬盘6T(*4个)；，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、配置计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、云计算管理软件授权；配置本次项目所需要的配件辅料（如光模块/光纤等）。 |  |
|  |  |  |  |  | 3、投标方可根据自身产品特性进行配置，各项配置不得低于以上各项要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 品牌要求：要求所投产品为超融合一体机（包含服务器和超融合软件）为国产品牌。 |  |
|  |  |  |  | 云平台管理能力 | 云平台管理软件与底层资源池的组件（如计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）应由单一供应商提供，并应支持通过序列号方式添加该品牌网络和安全虚拟化功能（例如虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等），以确保平台的可扩展性和兼容性。（需提供通过序列号方式扩展产品功能的截图） |  |
|  |  |  |  |  | 提供可视化的大屏界面，使用户能够直观地监控资源池的使用情况和系统健康状态，包括云平台资源状况、各主机资源使用情况（如内存、CPU、磁盘使用情况）、以及云平台的故障和警告信息。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲鉴于核心业务将部署在云平台上，平台需要定期更新以维护其稳定性，同时保证核心业务的持续运行，云平台应支持在线升级且不影响业务运作。为了确保升级过程的可控性，平台升级应允许对升级节点的顺序进行编排，并支持在升级过程中暂停升级。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |  |
|  |  |  |  |  | 提供集中展示业务整体可靠性指标的界面，包括业务的可靠性、平台的可靠性和硬件的可靠性，使管理员能够直观地了解整个数据中心的可靠性状态。 |  |
|  |  |  |  |  | 为了确保医院核心业务软件的稳定运行，云平台供应商应具有与行业内主要医疗软件供应商的兼容性认证。至少需要兼容的医疗软件供应商包括联众智慧、创业慧康、九阵、海泰、蓝网、卫宁、和仁等。（需提供加盖双方公章的产品认证证书） |  |
|  |  |  |  | 计算虚拟化 | 云平台具备一键式资源环境检测功能，能够从多个角度检查硬件健康状况、底层虚拟化状态和配置，快速定位问题，确保云平台运行在最佳状态。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台上的每个虚拟机都应能安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台提供动态资源扩展能力，能够自动评估虚拟机性能，并在性能不足时自动增加CPU和内存资源，以保障业务的持续高效运作。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台应采用分布式管理架构，实现去中心化，不依赖单一虚拟机或物理机，通过分布式架构提高平台的可靠性。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台具备动态资源调度功能，能够自动评估物理主机负载并自动迁移虚拟机到负载较低的主机，以保持业务的持续高效运行和集群主机负载均衡。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台具备高效的内存调度机制，包括内存回收和动态复用，支持手动设置内存超配，以充分利用内存资源。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲云平台软件层面支持内存ECC自动纠错，能够在发现ECC CE、UE错误时隔离相应内存空间并告警，减少内存问题对业务的影响。（需提供具有CNAS、CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 具备设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台提供无代理的跨物理主机虚拟机USB映射功能，确保虚拟机迁移后仍能使用原物理主机的USB资源（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |  |
|  |  |  |  |  | 云平台能识别假死主机并标记为亚健康，通过邮件或短信告警提醒用户处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，以规避风险。 |  |
|  |  |  |  | 网络虚拟化 | 云平台通过License激活实现网络虚拟化功能，支持Vxlan和Vlan网络对接，确保与原有网络的兼容性。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台能够通过图形化管理平台的拖放操作完成虚拟网络拓扑的创建和管理，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 云平台提供虚拟路由器、虚拟交换机的连通性探测功能，以便在虚拟化环境中快速定位故障并恢复业务连续性。 |  |
|  |  |  |  |  | 为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，我单位要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 |  |
|  |  |  |  |  | 为了提升排障效率，获取可靠的网络连通性信息，要求支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功； |  |
|  |  |  |  | 存储虚拟化 | 云平台具备数据重建智能保护功能，能够智能限速以避免数据重建过程中对业务性能的影响。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲云平台允许用户指定数据重建的优先级，确保重要业务的虚拟机能够优先恢复数据（需提供产品功能截图证明和带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 云平台提供快照功能，支持磁盘快照和存储快照的创建。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台支持iSCSI协议，允许通过标准接口访问虚拟存储，并支持多种存储方式，包括iSCSI透传/非透传指令实现存储裸设备映射。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台具备坏道修复功能，能够主动修复坏道区域的数据，并在硬盘坏道过多时自动迁移数据至健康硬盘，保障数据安全。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台提供内存读缓存功能，实现内存、SSD、HDD的三级存储分层。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台虚拟存储支持Oracle RAC，提供共享盘和块设备支持，以及向导式安装，降低部署复杂度。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲云平台分布式存储性能随节点数增加而线性增长，在NVMe混闪配置下，三节点平台应提供百万级IOPS能力。（需提供具有CNAS、CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 云平台提供多种硬盘状态的检测监控及告警，包括不同状态硬盘的UI特征或告警，以便用户区分处理。 |  |
|  |  |  |  | 厂商资质 | 为确保生产厂商软件安全开发实力，该厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质，并提供证明材料 |  |
|  |  |  |  |  | 为保障品牌可靠性，所投云平台厂商具备互联网医疗健康产业联盟和信通院发布的《医疗云计算基础设施可信选型评估方法》的测试评估 |  |
| 8 |  | 超融合主集群管理交换机 | 台 | 指标项 | 技术指标要求 | 2 |
|  |  |  |  | ★交换机性能 | 交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：156Mpps/168Mpps |  |
|  |  |  |  | ★端口类型 | 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；。 |  |
|  |  |  |  | 二层功能 | 支持MAC地址≥16K； |  |
|  |  |  |  |  | 支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； |  |
|  |  |  |  |  | 支持4K个VLAN； |  |
|  |  |  |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； |  |
|  |  |  |  |  | 支持STP、RSTP、MSTP协议； |  |
|  |  |  |  |  | 支持端口聚合，支持手工和静态LACP； |  |
|  |  |  |  | 三层功能 | 支持静态路由 |  |
|  |  |  |  |  | 支持DHCP Server |  |
|  |  |  |  | 虚拟化 | 支持堆叠技术； |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  | EEE | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 |  |
|  |  |  |  | 接入方式 | 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 |  |
|  |  |  |  | 一键替换 | ▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  | 安全防护 | ▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  |  | 可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； |  |
|  |  |  |  | 产品资质 | 所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书，提供相关证明。 |  |
| 9 |  | 超融合存储交换机 | 台 | 功能及技术指标 | 参数要求 | 2 |
|  |  |  |  | ★交换机性能 | 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率：720Mpps/1260Mpps |  |
|  |  |  |  | ★端口类型 | 万兆SFP+光口≥24个；40G QSFP+光口≥2个； |  |
|  |  |  |  | ★冗余性 | 支持双交流电源模块1+1冗余（热插拔）； |  |
|  |  |  |  | 整机功耗 | 整机功耗≤85W |  |
|  |  |  |  | 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |  |
|  |  |  |  |  | 支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； |  |
|  |  |  |  |  | 支持4K个VLAN |  |
|  |  |  |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； |  |
|  |  |  |  |  | 支持STP、RSTP、MSTP协议； |  |
|  |  |  |  |  | 支持端口聚合，支持手工和静态LACP； |  |
|  |  |  |  | 三层功能 | 支持静态路由 |  |
|  |  |  |  |  | 支持DHCP Server |  |
|  |  |  |  | 虚拟化 | 支持堆叠技术； |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供截图证明； |  |
|  |  |  |  | EEE | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 |  |
|  |  |  |  | 一键替换 | ▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。提供截图证明； |  |
|  |  |  |  | 安全防护 | ▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；提供截图证明； |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；提供截图证明； |  |
|  |  |  |  |  | 可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； |  |
|  |  |  |  | 产品资质 | 所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书 |  |
| 10 | 数据中心接入交换机（光电混合型）（信创） | 用于服务器等接入 | 台 | 指标项 | 指标要求 | 2 |
|  |  |  |  | 性能 | ★交换容量≥2.56Tbps；包转发率≥1320Mpps，若官网数值以x/y大小值表示，以最小值为准 |  |
|  |  |  |  | 端口 | ★提供≥24个万兆SFP+，24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ，4个25GE SFP28 + 2个40GE QSFP+或2个100GE QSFP28 |  |
|  |  |  |  | POE功能 | ▲支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  |  | IP路由 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |
|  |  |  |  | 二层 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN |  |
|  |  |  |  | 三层 | 支持Ipv4路由FIB表≥192K，Ipv6路由FIB表≥80K，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  |  | 可靠性 | ▲支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  |  | 管理维护 | 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |  |
|  |  |  |  | 实配 | ★配置≥24个万兆多模模块，配置可拔插双电源。 |  |
|  |  |  |  | 维保 | 提供原厂3年维保 |  |
|  | 二、PACS机房灾备系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 核心业务灾备服务器 | HIS数据库备份服务器 | 台 | 指标项 | 指标要求 | 1 |
|  |  |  |  | CPU 信息 | 英特尔至强金牌 6416H 2.2G, 18C/36T, 16GT/s, 45M 缓存, Turbo, HT (165W)DDR5-4800 |  |
|  |  |  |  | ▲主板支持的CPU 和内存情况 | 主板支持4 颗英特尔至强金牌 6416H, 256GB内存，最大支持内存16TB |  |
|  |  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 64个 |  |
|  |  |  |  | 实配内存数量 | ≥512GB , 4800MT/s 双列 |  |
|  |  |  |  | 内存规格 | ≥DDR5以上 |  |
|  |  |  |  | ▲硬盘类型 | 最多支持32个2.5英寸 SAS/SATA（(HDD/SSD)硬盘，24个2.5英寸NVMe（SSD）硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬磁盘实配容量 | ≥配置3块960G SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置不少于8个2.5英寸插槽 |  |
|  |  |  |  | 实配网口速率和数量 | 本次配置：1块1Gb双端口网卡；2块25GB SFP+ 双端口网卡（含万兆光纤模块） |  |
|  |  |  |  | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |  |
|  |  |  |  | USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |  |
|  |  |  |  | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 2+2 冗余 |  |
|  |  |  |  | 实配电源模块数量 | ≥4 |  |
|  |  |  |  | 实配电源功率 | ≥1100W |  |
|  |  |  |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
|  |  |  |  | 尺寸（高×宽×深） | 国标服务器机箱设计遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |
|  |  |  |  | 服务器导轨 | 国标尺寸 |  |
|  |  |  |  | 实配CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥英特尔至强金牌 6416H *4颗 |  |
|  |  |  |  |  | 4U |  |
|  |  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |
|  |  |  |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |  |
|  |  |  |  | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |  |
|  |  |  |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |  |
|  |  |  |  | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
|  |  |  |  | 实配RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/50/60 |  |
|  |  |  |  | 实配▲RAID 卡BBU 单元 | 配置 8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |
|  |  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
|  |  |  |  | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |
|  |  |  |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |  |
|  |  |  |  | ▲远程控制 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |  |
|  |  |  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |
|  |  |  |  | ▲增强要求 | 支持服务器客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放，投标时提供产品功能截图 |  |
|  |  |  |  | CPU 主频 | ≥2.2GHz |  |
|  |  |  |  | 单CPU 核数 | ≥18 |  |
|  |  |  |  | 单CPU 末级缓存容量 | ≥45MB |  |
|  |  |  |  | 单内存模块容量 | ≥32GB |  |
|  |  |  |  | 内存速率 | ≥4800MT/s |  |
|  |  |  |  | ★RAID 卡缓存容量大小 | 配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量不低于8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 实配FC HBA 卡速率 | 配备FC HBA 卡，2块双端口 32GB 光纤HBA卡 |  |
|  |  |  |  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
|  |  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
|  |  |  |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
|  |  |  |  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
|  |  |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |
|  |  |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |  |
|  |  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |  |
|  |  |  |  | 服务响应 | 质保期内提供3年7*24*4原厂保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；中标后提供所涉及产品原厂服务承诺函 |  |
| 12 |  | EMR备份服务器 | 台 | 指标项 | 指标要求 | 1 |
|  |  |  |  | CPU 信息 | 2x英特尔至强银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M 缓存, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 |  |
|  |  |  |  | ▲主板支持的CPU 和内存情况 | 主板支持2 颗英特尔至强银牌 4314 , 256GB内存，最大支持内存8TB |  |
|  |  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 32个 |  |
|  |  |  |  | 实配内存数量 | ≥256GB |  |
|  |  |  |  | 内存规格 | ≥DDR4以上 |  |
|  |  |  |  | ▲硬盘类型 | 最多支持28个2.5英寸 SAS/SATA(NVMe) (HDD/SSD)硬盘，或最多支持12个3.5英寸 SAS/SATA HDD/SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬磁盘实配容量 | ≥配置3块960G SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置不少于8个2.5英寸插槽 |  |
|  |  |  |  | 实配网口速率和数量 | ≥本次配置：1块1Gb双端口网卡；2块10GB SFP+ 双端口网卡（含万兆光纤模块） |  |
|  |  |  |  | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |  |
|  |  |  |  | USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |  |
|  |  |  |  | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 |  |
|  |  |  |  | 实配电源模块数量 | ≥2 |  |
|  |  |  |  | 实配电源功率 | ≥1400W |  |
|  |  |  |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
|  |  |  |  | 尺寸（高×宽×深） | 国标服务器机箱设计遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |
|  |  |  |  | 服务器导轨 | 国标尺寸 |  |
|  |  |  |  | 实配CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥英特尔至强银牌 4314 *2 |  |
|  |  |  |  |  | 2U |  |
|  |  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |
|  |  |  |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |  |
|  |  |  |  | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |  |
|  |  |  |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |  |
|  |  |  |  | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
|  |  |  |  | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/50/60 |  |
|  |  |  |  | 实配▲RAID 卡BBU 单元 | ≥配置 8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |
|  |  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
|  |  |  |  | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |
|  |  |  |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |  |
|  |  |  |  | ▲远程控制 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |  |
|  |  |  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |
|  |  |  |  | ▲增强要求 | 支持服务器客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放，投标时提供产品功能截图 |  |
|  |  |  |  | CPU 主频 | ≥2.4GHz |  |
|  |  |  |  | 单CPU 核数 | ≥16 |  |
|  |  |  |  | 单CPU 末级缓存容量 | ≥24MB |  |
|  |  |  |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |  |
|  |  |  |  | RAID 卡缓存容量大小 | ★配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量不低于8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 实配FC HBA 卡速率 | ≥配备FC HBA 卡，2块单端口 32GB 光纤HBA卡 |  |
|  |  |  |  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
|  |  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
|  |  |  |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
|  |  |  |  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
|  |  |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |
|  |  |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |  |
|  |  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |  |
|  |  |  |  | 服务响应 | 质保期内提供3年7*24*4原厂保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；中标后提供所涉及产品原厂服务承诺函 |  |
| 13 |  | 数据中心数据库备份服务器 | 套 | 指标项 | 指标要求 | 1 |
|  |  |  |  | CPU 信息 | 英特尔至强金牌 英特尔至强 Intel Xeon Gold 5320 26核2.2主频, 39M 缓存, Turbo, HT (185) |  |
|  |  |  |  | ▲主板支持的CPU 和内存情况 | 主板支持2 颗英特尔至强 Intel Xeon Gold 5320 26核2.2主频, 39M 缓存, Turbo, HT (185) |  |
|  |  |  |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 32个 |  |
|  |  |  |  | 实配内存数量 | ≥384GB |  |
|  |  |  |  | 内存规格 | ≥DDR4以上 |  |
|  |  |  |  | ▲硬盘类型 | 最多支持28个2.5英寸 SAS/SATA(NVMe) (HDD/SSD)硬盘，或最多支持12个3.5英寸 SAS/SATA HDD/SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 实配硬磁盘实配容量 | ≥配置3块960G SSD硬盘 |  |
|  |  |  |  | 硬盘插槽数量及规格 | 配置不少于8个2.5英寸插槽 |  |
|  |  |  |  | 实配网口速率和数量 | ≥本次配置：1块1Gb双端口网卡；2块10GB SFP+ 双端口网卡（含万兆光纤模块） |  |
|  |  |  |  | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 |  |
|  |  |  |  | USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |  |
|  |  |  |  | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余 |  |
|  |  |  |  | 实配电源模块数量 | ≥2 |  |
|  |  |  |  | 实配电源功率 | ≥1400W |  |
|  |  |  |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
|  |  |  |  | 尺寸（高×宽×深） | 国标服务器机箱设计遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |
|  |  |  |  | 服务器导轨 | 国标尺寸 |  |
|  |  |  |  | 实配CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥英特尔至强金牌 英特尔至强 Intel Xeon Gold 5320 26核2.2主频, 39M 缓存, Turbo, HT (185) *2 |  |
|  |  |  |  |  | 2U |  |
|  |  |  |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |
|  |  |  |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 |  |
|  |  |  |  | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 |  |
|  |  |  |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |  |
|  |  |  |  | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
|  |  |  |  | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/50/60 |  |
|  |  |  |  | 实配▲RAID 卡BBU 单元 | ≥配置 8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |
|  |  |  |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
|  |  |  |  | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |
|  |  |  |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |  |
|  |  |  |  | ▲远程控制 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |  |
|  |  |  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |
|  |  |  |  | ▲增强要求 | 支持服务器客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放，投标时提供产品功能截图 |  |
|  |  |  |  | CPU 主频 | ≥2.2GHz |  |
|  |  |  |  | 单CPU 核数 | ≥26 |  |
|  |  |  |  | 单CPU 末级缓存容量 | ≥39MB |  |
|  |  |  |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |  |
|  |  |  |  | RAID 卡缓存容量大小 | ★配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量不低于8GB NV缓存 |  |
|  |  |  |  | 实配FC HBA 卡速率 | ≥配备FC HBA 卡，2块单端口 32GB 光纤HBA卡 |  |
|  |  |  |  | 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
|  |  |  |  | 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
|  |  |  |  | FC HBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
|  |  |  |  | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
|  |  |  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |
|  |  |  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |  |
|  |  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |  |
|  |  |  |  | 服务响应 | 质保期内提供3年7*24*4原厂保修服务，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；中标后提供所涉及产品原厂服务承诺函 |  |
| 14 | 数据库复制容灾（信创） | 数据库容灾备份软件 | 套 | 指标项 | 指标要求 | 1 |
|  |  |  |  | 平台兼容性 | 支持各种Windows/Linux/Unix等主流操作系统,支持麒麟/统信等主流国产化系统平台,支持x86架构和ARM架构CPU系统平台 |  |
|  |  |  |  | 网络方式 | 支持复杂网络架构环境 |  |
|  |  |  |  | 文件灾备 | 支持Windows/Linux/Unix操作系统文件数据备份/恢复; |  |
|  |  |  |  |  | WINDOW平台支持VSS快照备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持全备/增量/差异备份级别; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 支持CDP实时备份; |  |
|  |  |  |  | 数据库灾备 | 支持Oracle数据库RMAN在线热备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持RAC环境备份恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 支持合成恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过RMAN命令通过网络直接备份和恢复数据。不占用本地空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持全备/增量/差异备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持时间点恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 支持MySQL数据库在线热备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过网络直接备份和恢复数据;不占用本地空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持全备/增量/差异级别备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持时间点恢复。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持MS-SqlServer数据库在线热备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过网络直接备份和恢复数据。不占用本地空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持全备/差异/事务日志级别备份。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持时间点恢复。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持达梦数据库在线热备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过网络直接备备份和恢复数据。不占用本地空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持全备/增量/差异级别备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持Mongodb数据库在线热备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过网络直接备份和恢复数据。不占用本地空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持PostgreSQL数据库在线热备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过网络直接备份和恢复数据。不占用本地空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持TIDB 物理备份、逻辑备份、支持物理备份任意时间点恢复；支持物理备份或逻辑备份按照集群、库、表级别恢复； |  |
|  |  |  |  |  | 支持oceanbase备份，支持备份任意时间点恢复；支持备份任意时间点恢复，只支持按照租户、库、表任意时间点恢复。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持Redis数据库在线热备份; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过网络直接备份和恢复数据不占用本地空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持其它主流数据库的备份恢复。 |  |
|  |  |  |  | 虚拟化灾备 | 支持VMWare虚拟机在线热备份和恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 通过vstorage API的方式对Vmware虚拟化进行保护,备份过程中支持以CBT的方式只备份变化的虚拟磁盘数据,提高数据备份速度和降低备份所需的磁盘空间; |  |
|  |  |  |  |  | 支持全量/增量/差异备份级别; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 支持HyperV虚拟机在线热备份和恢复; |  |
|  |  |  |  |  | 支持全量/增量/差异备份级别; |  |
|  |  |  |  |  | 支持原机/异机恢复; |  |
|  |  |  |  | 对象存储灾备 | 支持AWS/阿里云/移动云/电信云等主流对象存储中数据的备份和恢复; |  |
|  |  |  |  | 加密压缩 | 支持RSA算法对备份数据进行加密，确保数据无泄密风险。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持基于源端的备份数据压缩技术，确保最大限度的减少备份存储空间占用和带宽资源占用。 |  |
|  |  |  |  | 流量控制 | 支持基于备份数据流的流量控制特性，确保限制备份数据流可根据实际情况进行上限控制，避免对业务带宽的过度占用； |  |
|  |  |  |  | 备份存储 | 支持磁盘和各种云对象存储(AWS/阿里云等)作为数据备份存储;必需支持阿里云子账号功能和AWS V2和V4版本协议。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲需支持磁盘和云对象上存储的格式为专有统一格式，能在本地和云间无缝复制和迁移【中标需提供原厂盖章截图说明】。 |  |
|  |  |  |  |  | 可实现备份数据的多种方式组合存储(D2D/DTC)。最大限度支持各种复杂的备份架构,易于扩展和维护; |  |
|  |  |  |  | 数据复制 | 支持备份数据从磁盘到磁盘、磁盘到云存储、云存储到本地存储之间的多种组合复制。实现数据的异地多份保存。最大化保障数据的安全。 |  |
|  |  |  |  | 自备份功能 | 可针对备份存储系统自身的数据进行备份保护，并支持离线导出，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原。 |  |
|  |  |  |  | 备份数据安全性 | 备份数据采用封闭的存储格式存储在备份存储上，非tar,cpio等标准格式，防止介质丢失导致数据安全风险; |  |
|  |  |  |  | 告警通知 | 支持邮件，短信等多种告警通知方式。 |  |
|  |  |  |  | 管理界面 | 全中文化管理界面,操作简单方便。 |  |
|  |  |  |  | 其它功能 | ▲支持备份前后脚本定制功能【中标需提供原厂盖章截图说明】; |  |
|  |  |  |  |  | 支持数据按副本个数和按时间周期回收功能; |  |
|  |  |  |  |  | 支持同一策略按月、按周、按天、按时和级别(全量/增量/差异)任意组合搭配功能; |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持数据脱离备份系统采用命令行工具离线恢复功能; |  |
|  |  |  |  |  | 支持客户端和服务端备份连接能正向和反向建立的功能，并能指定网卡进行数据传输【中标需提供原厂盖章截图说明; |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持存储端和服务端备份连接能正向和反向建立的功能，并能指定网卡进行数据传输【中标需提供原厂盖章截图说明】; |  |
|  |  |  |  | 平台兼容性 | 支持Windows/Linux等主流操作系统平台 |  |
|  |  |  |  | 网络方式 | 支持复杂网络架构环境 |  |
|  |  |  |  | 文件目录容灾 | 通过文件级复制可以自动实现生产端服务器上的文件、文件系统等文件类数据的实时同步。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持字节级复制; |  |
|  |  |  |  |  | 支持对复制的文件在传输时可进行压缩处理，减少网络流量，加速数据复制过程; |  |
|  |  |  |  | SQLSERVER数据库容灾 | 准同步地将源端SQLSERVER变化数据复制到目标备用端； |  |
|  |  |  |  |  | 灾备端SQLSERVER库提供实时查询功能，与生产库的数据延时<=10分钟; |  |
|  |  |  |  | Oracle数据库级别容灾 | 容灾需支持以下数据完整性要求： |  |
|  |  |  |  |  | 1.实现所有oracle数据库内的数据操作的复制，包括INSERT\UPDATE\DELETE、DDL操作、Create table ..as 语句，ROWID相关语句等。 |  |
|  |  |  |  |  | 2.实现所有oracle内的数据类型和操作类型，包括LOB字段的支持。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.要求两个库之间的对象完全相同，包括ROWID，基表，视图，同义词，自定义TYPE，IOT表格，SYS用户内的所有对象等。 |  |
|  |  |  |  |  | 4. 要求主库创建或修改函数、过程、触发器、包、同义词、dblink等，能自动同步到备库，备库不需要在创建这些对象 |  |
|  |  |  |  |  | 容灾需支持以下灾难场景的RP0和RTO要求： |  |
|  |  |  |  |  | 1. 主机故障：数据库服务中断需满足RPO=0 RTO<5分钟并且不丢失数据, 通过简单切换切换到备库。 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 存储故障：数据库服务中断需满足RPO=0 RTO<5分钟并且不丢失数据,通过简单切换切换到备库。 |  |
|  |  |  |  |  | 3. 地震、火灾：数据库服务中断需满足RPO=0 RTO<5分钟并且不丢失数据,通过简单切换切换到备库。 |  |
|  |  |  |  |  | 4. 数据库故障：数据库服务中断需满足RPO=0 RTO<5分钟并且不丢失数据通过简单切换切换到备库。并能利用备库修复主库。 |  |
|  |  |  |  |  | 5. 硬件错误引起的写丢失：ORA-00600 [3020]、ORA-10567：数据库服务中断需满足RPO=0 RTO<5分钟并且不丢失数据通过简单切换切换到备库。并能利用备库修复主库。 |  |
|  |  |  |  |  | 6. ASN磁盘头损坏：数据库服务中断需满足RPO=0 RTO<5分钟并且不丢失数据,通过简单切换切换到备库。 |  |
|  |  |  |  |  | 7. 数据库逻辑坏块: 数据库服务中断需满足RPO=0 RTO<0并且不丢失数据,不需要切换可实现主备库之间相互自动修复。 |  |
|  |  |  |  |  | 容灾需能提供以下数据库服务： |  |
|  |  |  |  |  | 1. 支持查询库，提供报表只读查询，支撑报表等对主库性能影响大的业务。提供随时数据验证，防止数据库逻辑错误。 |  |
|  |  |  |  |  | 快照库，提供临时读写库，可供开发测试，测试完成后快照库能随时回退到容灾库，不需要重建容灾库，提供随时数据验证，防止开发程序错误引起数据库逻辑错误。 |  |
|  |  |  |  | 监控功能 | 支持容灾主机内存/CPU/磁盘/网络/连接数/进程数等指标监控功能。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持对MYSQL/SQLSERVER/ORACLE数据库性能指标监控功能【中标需提供原厂盖章截图说明】。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持文件防篡改监测功能。 |  |
|  |  |  |  | 管理界面 | 全中文化管理界面,操作简单方便。 |  |
|  |  |  |  | 提供原厂安装、实施、提供3年原厂商免费质量保证服务,由原厂商提供服务承诺。 |  |  |
|  |  |  |  | 中标后提供原厂质保授权原件(加盖原厂商公章)、原厂产品授权原件(加盖原厂商公章)。 |  |  |
| 15 |  | 容灾服务器 | 套 | 参数要求 | 指标 | 2 |
|  |  |  |  | CPU | 2颗INTEL XEON 6133 CPU |  |
|  |  |  |  | 系统硬盘 | 960G SSD硬盘 2块 |  |
|  |  |  |  | 数据硬盘 | 3.84T SSD硬盘 5块 |  |
|  |  |  |  | 内存 | 384G内存 |  |
|  |  |  |  | 网口 | 2千兆网口, 2万兆网口 |  |
|  |  |  |  | 电源 | 冗余电源 |  |
| 16 |  | 量子安全防火墙 | 套 | 产品类别 | 产品参数 | 1 |
|  |  |  |  | 硬件及性能参数 | 1. 具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源； |  |
|  |  |  |  |  | 2. 整机吞吐量≥8Gbps，每秒新建连接数≥7万，最大并发连接数≥300万； |  |
|  |  |  |  |  | 3. 为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备。 |  |
|  |  |  |  |  | 软件功能特性 |  |
|  |  |  |  |  | 1. ★支持获取由量子密码服务平台（密钥源来自QKD或QRNG）提供的量子密钥来加密数据传输 （提供截图证明，加盖公章） |  |
|  |  |  |  |  | 2. ▲支持从云端或QKD密钥分发网络获取在线量子密钥（提供截图证明，加盖公章） |  |
|  |  |  |  |  | 3. 支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查；提供产品配置截图，加盖公章。 |  |
|  |  |  |  |  | 4. ▲支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间；提供产品配置截图，加盖公章。 |  |
|  |  |  |  |  | 5. ▲支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，可单独重启特定虚拟防火墙； |  |
|  |  |  |  |  | 6. ▲支持MPLS；提供产品配置截图，加盖公章。 |  |
|  |  |  |  |  | 7. ▲为保证业务连通性，设备支持CPU利用率过高时，自动停用Web应用层攻击防护功能；提供产品配置截图，加盖公章。 |  |
|  |  |  |  |  | 8. 支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作； |  |
|  |  |  |  |  | 9. 为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个； |  |
|  |  |  |  |  | 10. 为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发； |  |
|  |  |  |  |  | 11. 支持IPv6与IPv4互访； |  |
|  |  |  |  |  | 12. 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； |  |
|  |  |  |  |  | 13. 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； |  |
|  |  |  |  |  | 14. 支持链路聚合功能、接口状态同步功能； |  |
|  |  |  |  |  | 15. 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议； |  |
|  |  |  |  |  | 16. 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； |  |
|  |  |  |  |  | 17. 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； |  |
|  |  |  |  |  | 18. 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |  |
|  |  |  |  |  | 19. 双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； |  |
|  |  |  |  |  | 20. 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； |  |
|  |  |  |  |  | 21. 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； |  |
|  |  |  |  |  | 22. 检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志； |  |
|  |  |  |  |  | 23. 入侵防护漏洞规则特征库数量在6000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号； |  |
|  |  |  |  |  | 24. 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |  |
|  |  |  |  |  | 25. 支持应用识别及URL过滤功能，可识别3000种以上应用，支持URL重定向； |  |
|  |  |  |  |  | 26. 提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护； |  |
|  |  |  |  | 产品资质 | 具备软件著作权证书 |  |
| 17 |  | 数据库承载超融合平台 | 套 | 平台管理功能 | 1.私有云平台采用国产自研可控的虚拟化技术，非OEM产品，通过计算虚拟化、管理平台软件提供管理便捷、资源伸缩、服务智能的虚拟化系统，向下可兼容不同厂商不同版本硬件（包括服务器、交换机、集中式SAN存储、CPU、硬盘、raid卡、网卡等设备），向上可以对接支撑各类业务系统稳定运行及发展需要（包括操作系统、数据库、中间件、安全软件、桌面云软件、容灾备份软件等），以此建设以业务需求驱动的云管理综合平台，实现生态完整、选择灵活的的数字化底座，供应商需提供官网兼容性证明链接并截图盖章，需要提供以上所有选项证明和官网链接，无需登录可查，并可进行列表导出。 | 1 |
|  |  |  |  |  | ▲2.供应商应对提供的产品有完全的技术支持能力与知识产权，私有云软件产品均具备软件著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章。私有云平台可配置支持x86、ARM、MIPS、loongarch64等多种CPU架构体系，能够管理和交付多种CPU架构体系下的虚拟机，支持国产处理器，支持飞腾、兆芯、海光、鲲鹏、龙芯、申威处理器。支持同一平台管理异构CPU架构的物理机，满足未来国产化项目其他芯片架构选型的扩容需求。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | ▲3.为确保私有私有云平台软件的快速迭代以适应技术发展的需要，软件具备版本在线升级，无需重启设备或停止服务，不影响云主机业务，保证私有云平台稳定运行。 |  |
|  |  |  |  |  | 4.为保证操作便捷性，私有云平台须支持任意界面打开内部搜索功能，可根据关键词搜索资源、功能入口、相关技术文档及操作实践手册等。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | ▲5.为保证新平台与现有运维账号体系的统一对接，私有云平台须支持通过界面操作无缝接入第三方登录认证系统，相应第三方用户将免密登录私有云平台，便捷使用云资源，支持添加 OIDC 服务器。 |  |
|  |  |  |  |  | 6. 为方便运维人员对物理机进行远程控制及生命周期管理，私有云平台须支持获取物理机电源状态和Web终端，可在界面上远程对物理机进行开关机、重启等生命周期管理操作，或通过web终端对物理机进行运维管理操作。 |  |
|  |  |  |  |  | 7.支持平台web管理界面自定义时间管理，可设置平台的内部、内外共用、外部NTP时间源，支持设置不少于两个外部时间源。支持虚拟机设置间同步、设置BIOS时间同步。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  | 网络功能 | 1. 支持创建二层网络，支持NoVLAN、VLAN、VxLAN、HardwareVxlanNetwork三种组网模式。 |  |
|  |  |  |  |  | 2.支持标准网卡、高性能虚拟网卡(SR-IOV)，智能网卡等多种网卡形态，配合物理网卡，实现网络数据传输卸载，提供独占和共享两种模式。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.私有云平台支持支持自定义管理网络、业务网络、存储网络、备份网络、迁移网络、流量网络等多场景网络功能。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | ▲4.支持在UI界面将物理网卡虚拟化切割成多张VF类型的网卡直接给云主机使用；支持UI界面编辑网卡聚合组，支持对网卡聚合组做标记，支持批量标记功能。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | 5.支持分布式DHCP网络服务，任意物理节点的宕机不会对全局网络产生影响，同时避免了整个私有云平台并发创建云主机产生的网络风暴。 |  |
|  |  |  |  | 虚拟机管理功能 | 1. 支持云主机生命周期管理，包括创建、启动、暂停、恢复、关闭电源、删除、更换和重置操作系统，支持在线修改云主机管理员密码，通过私有云平台重置云主机管理密码，满足日常运维需求操作。支持UI界面一键EmulatorPin绑定，保证平台创建高性能云主机。 |  |
|  |  |  |  |  | 2.私有云平台须支持并提供iso、raw、qcow2、vmdk、ovf等格式的镜像或模版导入功能。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.支持为云主机配置IPv6、Ipv4或双栈网络，根据需求选择地址类型。 |  |
|  |  |  |  |  | 4.支持云主机配置UEFI、Legacy两种BIOS模式，根据需求选择系统引导类型。云主机支持自定义CPU模式，支持的自定义类型至少8种，满足老版本虚拟机的广泛兼容。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | 5.云主机控制台支持SPICE、VNC以及SPICE+VNC模式，以适配不同的客户端应用场景。支持虚拟机RDP模式配置及VDI屏幕数量灵活配置。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | 6.云主机支持链接克隆、全量克隆、快速全量克隆多种克隆模式；支持定时快照任务配置，支持多个快照自定义合并扁平快照。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | 7.云主机支持灵活的调度管理策略，支持互斥云主机、聚合云主机、云主机亲和物理机、云主机互斥物理机等多种调度分配策略，满足集群类虚拟机灵活分散合理调度部署的需求。 |  |
|  |  |  |  |  | 8.私有云平台创建的虚拟机兼容适配现有市场上主流国内外操作系统，包括支持部署windows、CentOS 8.0、Ubuntu 16/18/20/22、Fedora、麒麟、Debian、OpenEuler 20.03、SUSE Linux Enterprise Server 12/15等操作系统等，提供官网兼容性列表证明链接并截图盖章，兼容性列表支持快速检索并导出列表，需要提供以上所有选项证明和官网链接，无需登录可查。 |  |
|  |  |  |  |  | 9.支持云主机资源优先级设置，当物理机出现CPU资源竞争时，优先级较高的云主机具备更高的资源使用权力。 |  |
|  |  |  |  | 审计功能 | 1. 支持所有资源的审计查询。用户能对该资源的所有操作行为审计，有效保障用户在云环境下核心数据的安全。 |  |
|  |  |  |  |  | 2.支持云主机列表和物理机列表导出为csv表格，方便统计分析处理，支持动态资源调度、云主机高可用调度日志的记录及审计。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | 3.支持平台自定义巡检，巡检内容覆盖物理机、虚拟机、网络服务、安全策略检查等内容。 |  |
|  |  |  |  |  | 4. 支持操作审计，便于事件追溯审计。 |  |
|  |  |  |  |  | 5. 支持自定义报警器内容，支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和磁盘等资源。支持自定义报警条件和报警间隔时间。支持报警器设置报警级别，不同级别的报警器需要发出对应级别的报警消息。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲6.支持多样的自定义告警输出方式，包括但不限于以下类型：邮件、短信、钉钉、企业微信、飞书、webhook、Microsoft Teams、SNMP Trap接收端等。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | 7.支持自定义事件报警器，支持对常见的虚拟资源、物理资源报警，包括但不限于物理机CPU温度、SSD温度、RAID卡异常、物理机网卡未连接、云主机内IP已被云平台资源占用、物理机风扇状态异常、物理机电源插槽状态异常等。并可以自定义事件报警等级（提示/严重/紧急）。(提供功能截图) |  |
|  |  |  |  |  | 8.操作日志中须提供简明易懂的错误原因提示，使用户能更加快速准确地定位错误原因。 |  |
| 18 | 备份一体机（信创） | 备份HIS等数据库 | 台 | 指标项 | 指标要求 | 1 |
|  |  |  |  | 架构 | 系统基于专用存储底座搭建，集成备份管理软件、备份服务器、备份存储能力为一体，不采取备份服务器+备份存储分离的架构模式，提供官网材料证明并附链接。 |  |
|  |  |  |  |  | 所投设备底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux），提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲要求配置≥2个控制器，控制器之间采用Active-Active架构，可同时处理多项备份业务，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 采用双控架构，CPU、主板、通道、接口、电源、风扇等组件均≥两份，任一组件故障，数据不丢失，业务不中断。 |  |
|  |  |  |  |  | 系统在线运行时，支持对前端接口卡进行热插拔，接口卡故障不影响业务连续性，故障不扩散，存储控制器始终在线，无异常重启或离线，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲单节点备份带宽性能≥4TB/h，提供官网材料证明并附链接。 |  |
|  |  |  |  | 硬件指标 | ▲产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU，配置≥2颗CPU，单CPU核心数≥24核，单CPU主频≥2.6GHz，提供投标产品使用CPU型号、主频的官网证明材料，并附官网链接。 |  |
|  |  |  |  |  | ★单节点实配内存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |  |
|  |  |  |  |  | 每节点配置≥8个10GbE以太光口（含多模光模块)，≥2个GbE独立电口。 |  |
|  |  |  |  |  | ★配置≥8个7.2K NL-SAS盘，单盘容量≥16TB；配置≥4个企业级SAS SSD，单盘容量≥3.84TB，加速数据读写性能。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持RAID-TP，支持同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢失，业务不中断，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | 软件特性 | 系统提供一套备份与恢复系统,可以同时支持备份保护、副本远程复制、副本长期保留和副本立即挂载访问功能，提供官网材料证明并附链接。 |  |
|  |  |  |  |  | ★数据备份容量许可≥66TB，不限制备份客户端数量、重删、备份恢复功能等。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持重删压缩功能，支持后端重删、源端重删、复制链路重删，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 提供租户级和文件系统级 QoS 功能，能够对租户中的资源(如文件系统)进行调节。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持本地备份流量控制，提供相关功能界面截图。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持定时安全快照，快照数据只读且在设定时间范围内无法被修改和删除。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持法规遵循级 WORM 功能，可设置保护期，保护期内文件不可修改和删除。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持 Oracle、MySQL 数据库的永久增量备份功能，支持备份副本异地复制、备份副本保留到对象和磁带库功能，支持备份副本即时挂载和恢复，支持MySQL 数据库的故障切换，上述所有内容提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持NAS文件系统小文件、主机文件备份恢复;支持永久增量备份功能，支持备份副本保留到对象和磁带库功能:支持备份副本即时挂载和恢复;支持文件聚合备份技术。 |  |
|  |  |  |  |  | 提供按备份任务细粒度复制，支持设置立即复制和周期性复制，支持设置复制副本保留时长（支持永久保留、按年/月/周/天保留），提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  | 管理维护 | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持系统安全管理，包括支持HTTPS加密传输协议、管理员口令防暴力破解、会话超时时间设置、强密码复杂度策略设置、基于角色的访问权限配宜。 |  |
|  |  |  |  |  | 单链路场景下，备份存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，业务链路无中断，客户端无感知，并且升级时长小于 30分钟，提供具备CNAS资质的第三方评测机构的测试报告。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持容量预测功能。 |  |
|  |  |  |  | 维保 | 提供原厂三年维保 |  |
| 19 | PACS中心超融合服务器群 | 超融合内网虚拟化应用服务器节点 | 台 | 功能项 | 功能要求说明 | 3 |
|  |  |  |  | ★超融合硬件平台 | 1、 单台配置规格：2U，CPU≥2颗Intel Xeon Gold 6326 CPU@2.90GHZ（16C），内存≥32*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥固态硬盘-1.92T-SSD(*4个)；数据盘≥机械硬盘6T(*4个)；，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、配置超融合所需的虚拟化软件授权；配置本次项目所需要的配件辅料（如光模块/光纤等）。 |  |
|  |  |  |  |  | 3、投标方可根据自身产品特性进行配置，各项配置不得低于以上各项要求。 |  |
|  |  |  |  |  | 品牌要求：要求所投产品为超融合一体机（包含服务器和超融合软件）为国产品牌。 |  |
|  |  |  |  | 云平台管理能力 | 云平台管理软件，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供通过序列号方式扩展产品功能的截图） |  |
|  |  |  |  |  | 支持大屏展示便于用户直观查看资源池的使用情况和健康状态，包括云平台资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及云平台故障与告警等 |  |
|  |  |  |  |  | 为保证医院核心业务软件的可靠运行，要求云平台厂商具备与业内主流医疗软件厂家的兼容性认证，需要兼容的医疗软件厂家至少包括：联众智慧、创业慧康、九阵、海泰、蓝网、卫宁、和仁等。（需提供加盖双方公章的产品认证证书） |  |
|  |  |  |  | 计算虚拟化 | 支持云平台中的资源环境一键检测，对硬件健康、云平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保云平台最佳状态。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台支持配置动态资源扩展功能，云平台支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持配置云平台动态资源调度功能，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续高效运行和集群主机负载均衡。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现云平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持云平台无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装用户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | ★我单位所在地供电不稳定，数据中心断电会导致核心业务中断，造成较大损失，需要支持云平台与UPS电源联动，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机（需提供产品功能截图） |  |
|  |  |  |  |  | 为避免主机假死导致系列问题发生，云平台支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。 |  |
|  |  |  |  | 网络虚拟化 | 云平台可通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性 |  |
|  |  |  |  |  | 为了提升我单位运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 云平台提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性 |  |
|  |  |  |  |  | 为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，我单位要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 |  |
|  |  |  |  |  | 为了提升排障效率，获取可靠的网络连通性信息，要求支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功； |  |
|  |  |  |  | 存储虚拟化 | 支持云平台数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 云平台支持快照功能，可以通过磁盘快照、存储快照两种方式创建虚拟机快照。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储。支持iSCSI存储、FC存储、NFS存储、本地存储。支持通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用 |  |
|  |  |  |  |  | 支持坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性。当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。 |  |
|  |  |  |  |  | 云平台支持内存读缓存功能，可以利用物理节点的内存作为读缓存，实现内存、SSD、HDD三级存储分层 |  |
|  |  |  |  |  | 为了便于部署关键业务系统，云平台虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 此次项目中的业务对IO性能要求较高，且业务增长较快，云平台分布式存储性能需随着节点数增加线性增长，在NVMe混闪配置下，三节点云平台能够提供百万级的IOPS能力（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 云平台支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理 |  |
|  |  |  |  | 持续数据保护 | 总计提供40套授权，持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对云平台的稳定性和性能产生影响，可设置RPO为5秒或1秒 |  |
|  |  |  |  |  | 内置持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | ▲为保证整体的可靠性及安全性，要求提供CDP能力的厂商与云厂商为同一家，禁止借用第三方软件的整合，需提供相关软著或发明专利证明 |  |
|  |  |  |  | 容灾软件 | 为保障平台兼容性，要求本次配置云平台同品牌原生容灾软件，配置40套容灾授权，不限制容量 |  |
|  |  |  |  |  | ▲由于我单位需要7*24小时持续提供业务，为了保障业务连续性，云平台要求能够提供RPO可配置的虚拟机级容灾，RPO值范围从1秒到2周（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | ▲为提高数据传输效率、减少对带宽的消耗，灾备软件需要支持压缩传输功能，对同步到备站点的数据先压缩再进行传输（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 容灾软件具备仿真容灾演练能力，在不影响业务的前提下，验证容灾系统的可靠性，验证数据有效性，并支持基于业务组演练，进行基于依赖关系的联动切换，可有效降低工作量 |  |
|  |  |  |  |  | 当主站点恢复正常后，了方便业务回迁操作，提升恢复速度，我单位要求所提供的容灾软件能够支持一键回迁功能，且能够根据业务需求选择回迁全量数据或增量数据。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持种子文件功能，用户可以在主站点使用种子文件功能将需要容灾的云主机备份制作成种子文件存放到外置存储（U盘，移动硬盘）中，使用物理方式将存储介质运输到灾备数据中心，然后导入主站点云主机的种子文件，以此来提到容灾首次数据同步的速度，降低对带宽的要求（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |  |
|  |  |  |  |  | ▲为了提升容灾管理效率，降低管理难度，及简化故障恢复操作，要求支持容灾状态可视化和状态监控，可以查看异地容灾页面信息，包括容灾状态、站点管理、容灾策略和受保护业务组和回复计划等信息。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |  |
|  |  |  |  |  | 为了保证能提供可靠的备份数据管理功能，并满足我单位对数据保留周期的要求。要求支持对异地容灾的备份数据设置保留周期操作，可以按照不同时间周期保留备份文件 |  |
| 20 |  | 超融合管理交换机 | 台 | 指标项 | 技术指标要求 | 2 |
|  |  |  |  | ★交换机性能 | 交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：156Mpps/168Mpps |  |
|  |  |  |  | ★端口类型 | 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；。 |  |
|  |  |  |  | 二层功能 | 支持MAC地址≥16K； |  |
|  |  |  |  |  | 支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； |  |
|  |  |  |  |  | 支持4K个VLAN； |  |
|  |  |  |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； |  |
|  |  |  |  |  | 支持STP、RSTP、MSTP协议； |  |
|  |  |  |  |  | 支持端口聚合，支持手工和静态LACP； |  |
|  |  |  |  | 三层功能 | 支持静态路由 |  |
|  |  |  |  |  | 支持DHCP Server |  |
|  |  |  |  | 虚拟化 | 支持堆叠技术； |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  | EEE | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 |  |
|  |  |  |  | 接入方式 | 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 |  |
|  |  |  |  | 一键替换 | ▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  | 安全防护 | ▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；（投标时提供产品界面功能截图并加盖投标人公章） |  |
|  |  |  |  |  | 可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； |  |
|  |  |  |  | 产品资质 | 所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书，提供相关证明。 |  |
| 21 |  | 超融合存储交换机 | 台 | 功能及技术指标 | 参数要求 | 2 |
|  |  |  |  | ★交换机性能 | 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率：720Mpps/1260Mpps |  |
|  |  |  |  | ★端口类型 | 万兆SFP+光口≥24个；40G QSFP+光口≥2个； |  |
|  |  |  |  | 冗余性 | 支持双交流电源模块1+1冗余（热插拔）； |  |
|  |  |  |  | 整机功耗 | 整机功耗≤85W |  |
|  |  |  |  | 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |  |
|  |  |  |  |  | 支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； |  |
|  |  |  |  |  | 支持4K个VLAN |  |
|  |  |  |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； |  |
|  |  |  |  |  | 支持STP、RSTP、MSTP协议； |  |
|  |  |  |  |  | 支持端口聚合，支持手工和静态LACP； |  |
|  |  |  |  | 三层功能 | 支持静态路由 |  |
|  |  |  |  |  | 支持DHCP Server |  |
|  |  |  |  | 虚拟化 | 支持堆叠技术； |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供截图证明； |  |
|  |  |  |  | EEE | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 |  |
|  |  |  |  | 一键替换 | ▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。提供截图证明； |  |
|  |  |  |  | 安全防护 | ▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；提供截图证明； |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；提供截图证明； |  |
|  |  |  |  |  | 可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； |  |
|  |  |  |  | 产品资质 | 所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书 |  |
| 22 | 数据中心接入交换机（光电混合型） （信创） | 用于服务器等接入 | 台 | 指标项 | 指标要求 | 2 |
|  |  |  |  | 性能 | ★交换容量≥2.56Tbps；包转发率≥1320Mpps，若官网数值以x/y大小值表示，以最小值为准 |  |
|  |  |  |  | 端口 | ★提供≥提供≥24个万兆SFP+，24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ，4个25GE SFP28 + 2个40GE QSFP+或2个100GE QSFP28 |  |
|  |  |  |  | POE功能 | ▲支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  |  | IP路由 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |
|  |  |  |  | 二层 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN |  |
|  |  |  |  | 三层 | 支持Ipv4路由FIB表≥192K，Ipv6路由FIB表≥80K，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  |  | 可靠性 | ▲支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  |  | 管理维护 | 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |  |
|  |  |  |  | 实配 | ★配置≥24个万兆多模模块，配置可拔插双电源。 |  |
|  |  |  |  | 维保 | 提供原厂3年维保 |  |
|  | 三、其它部分 |  |  |  |  |  |
| 23 | 负载均衡 |  | 台 | 功能项 | 功能要求说明 | 2 |
|  |  |  |  | ★硬件配置 | 性能参数：4层吞吐量（默认网口）≥20G，四层并发连接数≥8000000，4层新建连接数 CPS≥210000，7层新建请求数 RPS≥350000。 |  |
|  |  |  |  |  | 硬件参数：规格：2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥240G SSD，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 |  |
|  |  |  |  | 多合一功能集成 | ▲单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权，提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  |  | 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求； |  |
|  |  |  |  | 业务要求 | 支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、按主机加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法 |  |
|  |  |  |  |  | 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发；（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | 支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路；（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | 在三明治架构下，支持跨设备（如防火墙、IPS、行为管理等）对后端的设备进行健康状态监控（透明监视），同时支持Ipv4和Ipv6 |  |
|  |  |  |  |  | 支持基于域名的流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发 |  |
|  |  |  |  | 功能要求 | 支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图。（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | SLB能够通过健康检查来获取后端服务器状态，同时将服务可用性、设备CPU、新建并发吞吐等数据上报GSLB，设备之间的联动使得GSLB能根据链路和服务器两者的综合状态实现智能切换，为用户选择最优的数据中心和服务器分配方式。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | 节点支持域名和IP两种形式，支持自定义DNS查询间隔。 |  |
|  |  |  |  |  | 支持后端服务不可用时主动关闭连接，保证客户端访问的连续性 |  |
|  |  |  |  |  | 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性 |  |
|  |  |  |  |  | 支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址； |  |
|  |  |  |  |  | 支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、等多种类型的探测判断机制 |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持HTTP被动健康检查，可配置指定检查URL、响应状态码、响应超时时间、统计时间以及可设置异常URL上限，并且能开启/关闭调试日志功能；（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | 具备会话保持：支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、SSL Session等多种会话保持机制 |  |
|  |  |  |  |  | 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制；（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 |  |
|  |  |  |  |  | 服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、上下行流量、每秒请求数、健康状态（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  | 运维管理 | 支持设置管理地址白名单列表，远程维护支持设置是否允许WAN/LAN； |  |
|  |  |  |  |  | 支持SNMP v1/v2c/v3，提供标准的MIB库下载，可接受第三方网管平台的管理；（需提供产品功能截图证明） |  |
|  |  |  |  |  | ▲内置智能告警系统, 支持E-mail、SNMP Trap两种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息；（需提供产品功能截图证明） |  |
| 24 | 国产服务器操作系统 （信创） | 企业版 | 套 | 要求 | 国产服务器版操作系统 永久授权 一年原厂服务 | 12 |
| 25 | 国产数据库管理系统 （信创） | 企业版 | 套 | 要求 | 国产服务器版管理系统, 永久授权 三年原厂服务 | 1 |

注：为确保项目询价准确性和真实性，以拟实际招标参数作为询价参考标准