设备参数技术要求表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★CPU规格 | ★CPU信息 | （1）国产ARM架构处理器，通过安全可靠测评，安全可靠等级为二级，且在有效期内； （2）CPU核心数≥8核，主频≥2.3GHz，末级缓存容量≥4M，热设计功耗≤30W |
| 2 | ★内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 |  | ★内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 5600MT/s及以上内存类型 |
| 4 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | ★主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持所投CPU型号，支持内存≥16GB DDR5/LPDDR5/LPDDR5X |
| 7 |  | ★主板其他内置接口 | SATA3.0接口≥2，M.2接口≥2，USB3.0以上接口≥4 |
| 8 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥8GB |
| 9 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |
| 10 | ★存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 11 |  | ★固态存储容量 | ≥256GB |
| 12 |  | ★机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 13 |  | ★机械硬盘总容量 | ≥1TB |
| 14 |  | ★机械硬盘转速 | ≥5400rpm |
| 15 |  | ★机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 16 |  | ★机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 17 |  | ★固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 18 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 19 |  | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628相关规定 |
| 20 | ★显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
| 21 |  | ★独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥4GB |
| 22 | ★显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥90% |
| 23 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 24 |  | ★显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 25 |  | ★显示屏可视角度 | 水平≥170° |
| 26 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 27 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:9 |
| 28 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 29 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 30 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 31 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 32 | ★外设规格 | ★鼠标数量 | ≥1个 |
| 33 |  | ★键盘数量 | ≥1个 |
| 34 |  | ★键盘按键数目 | 104键 |
| 35 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 36 |  | ★键盘键程 | 2.3mm-4.0mm |
| 37 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 38 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 39 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |
| 40 |  | ★键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 |
| 41 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 42 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 43 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 800-1600 |
| 44 |  | ★鼠标颜色 | 黑色 |
| 45 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |
| 46 | ★网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 47 | ★外部接口规格 | ★USB接口数量 | 机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含3个USB3.0及以上接口），USB接口总数≥8个 |
| 48 |  | ★视频接口数量 | ≥2 |
| 49 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |
| 50 | ★整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 51 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态 |
| 52 |  | ★整机结构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 |
| 53 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
| 54 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过45dB |
| 55 |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
| 56 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级1级 |
| 57 |  | ★机身材质 | 塑料/金属等 |
| 58 |  | ★机身颜色 | 黑色 |
| 59 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积≤10L |
| 60 | ★CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥8 |
| 61 |  | ★CPU主频 | ≥2.3GHz |
| 62 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥4MB |
| 63 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥4400MT/s |
| 64 | ★内存性能 | ★内存读写速率 | ≥5600MT/s |
| 65 | ★显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 66 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥700MHz |
| 67 |  | ★显存等效频率 | ≥4400MT/s |
| 68 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 69 | ★显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥100Hz |
| 70 |  | ★显示屏位深 | ≥8位 |
| 71 |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 72 |  | ★显示屏色准 | △E≤4 |
| 73 |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 74 |  | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 75 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 76 |  | ★显示屏对比度 | ≥1000：1 |
| 77 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |
| 78 | ★网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 79 | ★主板功能 | ★内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 80 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 81 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 82 |  | ★I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于 HDMI或VGA 或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 83 | ★显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 84 | ★显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 85 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |
| 86 |  | ★显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 87 | ★存储功能 | ★存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 88 | ★网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 89 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 90 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 91 | ★外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 92 |  | ★视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口 |
| 93 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 94 | ★电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 95 | ★操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |
| 96 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 97 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 98 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 99 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 100 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 101 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 102 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 103 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 104 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 105 | ★存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：256GB硬盘容量） |
| 106 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |
| 107 | ★显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |
| 108 | ★外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 109 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 110 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 111 |  | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 112 | ★整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |
| 113 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 114 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 115 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 116 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 117 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 118 |  | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥10万小时 |
| 119 | ★兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 120 |  | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 122 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 123 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 124 | ★服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 125 |  | ★服务响应 | a)提供整机原厂三年质保和三年上门服务，供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供0.5小时内响应服务，4小时现场技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 126 |  | ★服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 127 |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，含三年免费升级服务、永久授权，软件授权对象同采购单位一致 |
| 128 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 129 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 130 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 131 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于三年，提供整机三年质保和三年上门服务，供货时提供原厂商开具的售后服务承诺函 |
| 132 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 133 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 134 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 135 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 136 | ★供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 137 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 138 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 139 | ★关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 140 | ★整机安全性要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 141 |  | ★USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 142 |  | ★信息安全基本要求 | a) 产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 143 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 144 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |
| 145 | ★配套软件 | ★配套软件 | 配套正版WPS Office办公软件、360终端安全防护软件，上述软件含三年免费升级服务、永久授权，软件授权对象同采购单位一致 |
| 146 | ★提供所投产品的节能认证证书。 |  |  |