高清电子胃镜

1、胃镜1根，必须满足医院原有主机和冷光源配套使用，原有主机型号为OLYMPUS CV-290

胃镜主要技术参数：

视野角≥140°

视野方向：直视

景深:3-100mm

插入部外径：≤8.9mm

先端部外径：≤8.9mm

弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°

有效长度：≥1030mm

钳子管道内径：≥2.8mm

具有NBI窄带成像功能或DSI双色光谱成像技术或蓝光MSI染色成像技术，用于增强粘膜表层血管的可视性。

防水一触式接头

一键式拔插,不需要使用传统内镜电缆